厂区装修设施维护工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二〇二〇年一月

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

厂区装修设施维护工程

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市秀洲区王店镇百乐路256号，嘉兴市南湖区亚中路588号，嘉兴市南湖区大桥镇东风路1888号。

1.3招标内容

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 蒸饭间 （一厂） | 原有吊顶板及木质龙骨拆除 | 1项 |  |
|  | 新安装300mm×300mm集成吊顶（板材厚度0.6mm），吊顶高度参照原有吊顶高度 | 20.94㎡ | 主、副龙骨及吊杆参见施工要求 |
| 1.3.2 浴室、蒸饭间 （三厂） | 原有吊顶板、木质龙骨及灯具拆除 | 1项 |  |
|  | 新安装300mm×300mm集成吊顶（板材厚度0.6mm，含16盏配套300mm×300mmLED灯具），吊顶高度参照原有功能间高度 | 84.6㎡ | 主、副龙骨及吊杆参见施工要求 |
| 1.3.3 食堂洗碗间 （二厂） | 食堂洗碗间通道2樘双开门及门包边拆除（1.46m宽×2.07m高；1.46m宽×2.09m高，门洞宽均为0.33m） | 1项 |  |
|  | 新安装2樘304不锈钢双开门（1.46m宽×2.07m高；1.46m宽×2.09m高），五金件业主方提供；采用304不锈钢门及包边（门洞宽0.33m） | 1项 | 门包边折边宽参照原有门框，双面折边 |
| 1.3.4 公用卫生间 （二厂） | 原有钢门及门包边拆除（1.03m宽×2.46m高，门洞宽0.27m） | 1项 |  |
|  | 新安装304不锈钢门包边（门洞宽0.27m）及钢门（1.03m宽×2.46m高），五金件业主方提供；门洞局部饰面修补 | 1樘 | 门包边折边宽参照原有门框，折边为内侧单面折边 |
| 1.3.5 | 场地围护，垃圾清理清运，安全防护等 | 1项 |  |

注明：吊顶面积为建筑物内功能间的投影面积。

1.4施工工期：工期：一厂4天，二厂3天，三厂4天（具体按业主方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，处以100元/天的处罚金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2020年 1 月 9 日- 1 月 15 日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资格证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书文件）同招标文件一起可作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2020年 1 月 17 日上午09:00

2.1.4报价截止2020年 1 月 20 日上午11：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂后勤保障部办公室。

2.1.5联系人：朱亚军，联系电话：13867376678

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2020年1月9日