二厂雨污管网改造工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二〇二一年四月

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

二厂雨污管网改造工程

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市南湖区亚中路588号。

1.3招标内容

| 类别 | 分类 | 名 称 | 规 格 |  | 材 质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 污水 | 新建化粪池 | 2m³ |  | 砖混 | 座 | 4 | 开挖及绿化恢复 |
|  |  |  | 6m³ |  | 砖混 | 座 | 4 | 开挖及绿化恢复 |
|  |  |  | 9m³ |  | 砖混 | 座 | 4 | 开挖及绿化恢复 |
|  |  | 新建隔油池 | 9m³ |  | 砖混 | 座 | 1 | 开挖及绿化恢复 |
|  |  | 新建水泵井 | 70cm×70cm |  | 砖砌 | 个 | 16 | 开挖及绿化恢复,深度大于等于1m |
|  |  | 新建阀门井 | 70cm×70cm |  | 砖砌 | 个 | 20 | 开挖及绿化恢复,深度大于等于400mm |
|  |  | 新建检查井 | φ70cm |  | 砖砌 | 个 | 16 | 开挖及绿化恢复,深度大于等于1m |
|  |  | 新建检修井 | 70cm×70cm |  | 砖砌 | 个 | 24 | 开挖及绿化恢复,深度大于等于400mm |
|  |  | 排水管 | dn50mm |  | PE 1.25Mpa | 米 | 278 | 开挖及绿化恢复 |
|  |  | 排水管 | dn90mm |  | PE 1.25Mpa | 米 | 1225 | 开挖及绿化恢复 |
|  |  | 排水管 | dn90mm |  | PE 1.25Mpa | 米 | 375 | 开挖及路面恢复 |
|  |  | 排水管 | dn110mm |  | PE 1.25Mpa | 米 | 297 | 开挖及绿化恢复 |
|  |  | 排水管 | dn250mm |  | PE 0.8Mpa | 米 | 62 | 重力自流管，绿化、路面修复 |
|  |  | 排水管 | dn300mm |  | PE 0.8Mpa | 米 | 76 | 重力自流管，绿化、路面修复 |
|  |  | 拖拉管 | dn50mm |  | PE 1.6Mpa | 米 | 137 | 开挖及绿化恢复 |
|  |  | 拖拉管 | dn110mm |  | PE 1.6Mpa | 米 | 39 | 开挖及绿化恢复 |
|  |  | 阀门 | dn50mm |  | 球铁、静电喷涂 | 只 | 5 | 暗杆软密封闸阀 |
|  |  | 阀门 | dn90mm |  | 球铁、静电喷涂 | 只 | 18 | 暗杆软密封闸阀 |
|  |  | 阀门 | dn110mm |  | 球铁、静电喷涂 | 只 | 2 | 暗杆软密封闸阀 |
|  |  | 外露PE管保温 | dn90mm |  | 3cm橡塑 | 米 | 53 | 外包铝皮 |
|  |  | 钢套管 | DN100mm |  | 镀锌，过道路保护 | 米 | 375 | 对dn90mm的过道路PE管进行保护 |
|  |  | 抽水系统 | 3KW 380V ，液位数显控制系统 |  |  | 套 | 5 | 电源接入指定点 |
|  |  | 抽水系统 | 1.5KW 380V ，液位数显控制系统 |  |  | 套 | 11 | 电源接入指定点 |
|  | 雨水 | 新建雨水收集池 | 10m³ | 砖混 |  | 座 | 1 | 开挖及绿化恢复，出水口安装拍门 |
|  |  | 雨水管修复 | DN300mm | 双壁波纹管 |  | 米 | 48 | 环刚度≥8KN/m2，开挖及绿化恢复 |
|  |  | 雨水管修复 | DN400mm | 双壁波纹管 |  | 米 | 40 | 环刚度≥8KN/m3，开挖及绿化恢复 |
|  | 原水池 | 原化粪池、隔油池修复 | 化粪池5座、隔油池1座修复 |  |  | 项 | 1 |  |
| 二 | 验收、取证、维保等工作 |  | 确保通过科技城污水零直排验收及取得南湖住建局(区行政审批局)颁发的排水许可证与之有关的工作；后续系统维护及管网清理等（详见施工要求） |  |  | 项 | 1 | 包括申报资料、现场标识标牌等一切相关工作 |

1.4施工工期：第一大类工期：21天（合同签订日期起计算，工期结束前须确保满足科技城污水零直排验收条件）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，支付1000元/天的违约金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2021年 4 月 16 日- 4 月 22 日

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资格证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后2个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位可进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2021年  4 月 25 日上午09:00。

2.1.4报价截止2021年 4 月 29 日上午10：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂后勤保障部办公室。

2.1.5联系人：韩  冰，联系电话：13967314882

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，市政公用工程施工总承包资质叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2021年4月15日