三厂机加车间零部件周转场及厂区道路维修工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二〇二三年三月

- 综 合 说 明

1.1工程名称

三厂机加车间零部件周转场及厂区道路维修工程

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市南湖区大桥镇东风路1888号。

1.3招标内容

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 机加零件周转场施工 | 开挖、清运新建周转场区域绿化土方、侧平石及散水坡并平整压实（约316㎡），开挖平均深度500mm； | 1项 | 25.5m×6.2m两块 |
|  | 300mm厚塘渣或建筑垃圾填平，压实 | 316㎡ |  |
|  | ￠12mm﹫150mm螺纹钢单层双向施工 | 316㎡ |  |
|  | 200mmC30混凝土找坡1° | 316㎡ |  |
|  | 上海奥新本色金属耐磨骨料施工：每平方米5公斤 | 316㎡ |  |
|  | 原有雨水井、污水井按实际标高调整，并更换为￠700mm加厚成品铸铁窨井盖三配套（雨水井一套、污水井二套） | 1项 | ￠700mm加厚成品铸铁窨井盖由业主方提供 |
|  | 原有￠200PVC雨水管上口下沉至—600mm，砂浆混凝土包管 | 1项 | ￠200PVC管子由业主方提供（约50m） |
|  | 地沟施工尺寸：300 mm×200mm，面层盖板厚度要求为40mm成品铸铁地沟盖板，地沟两侧采用4号角钢铺设。工程量：长51m | 1项 |  |
|  | 防撞护笼制作，￠50镀锌钢管（1500mm×600mm×1000mm一只、500mm×400mm×1000mm三只），墙脚防撞杆：51m | 1项 | ￠50镀锌钢管由业主方提供 |
|  | 原有绿化带路灯区域采用侧石围护 | 24m | 用原有侧石施工 |
| 1.3.2厂区道路维修施工 | 原有厂区局部沥青破损道路机械切割、打凿、清理、压实。 | 180㎡ |  |
|  | 道路基层采用C30商品砼浇筑，厚度200mm， 50mm普通改性细沥青施工。 | 180㎡ |  |
|  | 主厂房机加车间西南及西北大门门坡维修：原有沥青面局部切割开挖，采用C30商品砼（厚度200mm），钢筋铺设（￠12mm﹫150mm） | 24㎡ |  |
| 1.3.3 | 场地围护，垃圾清理清运，安全防护等 | 1项 |  |

1.4施工工期：20天<含养护期>（具体按业主方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，支付1000元/天的违约金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2023年3月13日 - 3月17日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资质证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位可进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2023年 3月 20 日上午09:00

2.1.4报价截止2023年 3月 23 上午10：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂安全保障部办公室。

2.1.5联系人： 朱吉 ，联系电话： 13567379686

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2023年3月13日