三厂电动叉车充电区域地面硬化工程

第一章   综 合 说 明

工程地址  嘉兴市南湖区东风路1888号

招标内容

| 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 开挖、清运充电区域绿化土方及散水坡并平整压实（约265㎡），开挖平均深度500mm；拆除、清运路边侧缘石约52米 | 1项 | 本工程放量由施工单位自行考虑。 |
| 300mm厚塘渣或建筑垃圾填平，压实 | 265㎡ |  |
| ￠12mm@15螺纹钢单层双向施工 | 265㎡ | 材料由施工方提供 |
| 200mmC30混凝土找坡1° | 265㎡ |  |
| 上海奥新本色金属耐磨骨料施工：每平方米5公斤。 | 265㎡ | 材料由施工方提供 |
| 侧缘石施工（1000mm×100mm×150mm） | 32.6m | 本工程放量由施工单位自行考虑。 |
| 原有雨水井、污水井、电缆井按实际标高调整，并更换为￠700mm加厚成品铸铁窨井盖四套、500mm×500mm加厚成品铸铁盖或钢制2mm厚加工窨井盖三套。 | 1项 | 材料由施工方提供 |
| 原有￠200PVC雨水管、￠75PVC排污管上口下沉至-600mm，砂浆混凝土包管，￠200PVC管20m、￠75PVC管6m由施工方提供 | 1项 | 本工程放量由施工单位自行考虑。 |
| 防撞护笼￠50镀锌钢管500×400×1200三只，墙角防撞栏：48m。 | 1项 | 材料由业主方提供 |
| 地下路灯电缆砂浆混凝土包管 | 1项 |  |
| 场地围护，垃圾清理清运，安全防护等 | 1项 |  |

1.4施工工期：15天<含养护期>（具体按业主方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，支付1000元/天的违约金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2023年 7月 19日- 7月21日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资格证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位可进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2023年 7 月 24 日上午09:00

2.1.4报价截止2023年 7 月 25 日上午11：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂安全保障部办公室。

2.1.5联系人：朱吉，联系电话：13567379686

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2023年7月19日